ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

日用陶瓷单位产品碳排放限额

The norm of carbon emission per unit product for the domestic ceramic enterprise

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江西省质量技术监督局   发布

日用陶瓷单位产品碳排放限额

- 范围

本标准规定了江西省日用陶瓷单位产品碳排放限额的技术要求、统计范围和计算方法、企业碳排放管理措施等。

本标准适用于评价江西省日用日用陶瓷生产企业的碳排放水平。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T3532 日用瓷器

GB/T4743 陶瓷材料及制品化学分析方法

GB/T 5000 日用陶瓷名词术语

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T32151.9温室气体排放核算与报告要求 第9部分：陶瓷生产企业

QB/T2578 陶瓷原料化学成分光度分析法

- 术语与定义

GB/T 5000确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

日用陶瓷 domestic ceramics; ceramics for daily use

供日常生活使用的各类瓷器制品，主要品种有餐具、茶具、咖啡具、酒具、文具、容具、耐热烹饪具及美术陈设制品等。

注：本标准中的日用陶瓷不包括美术陈设制品。

日用陶瓷产品碳排放量 carbon emission of domestic ceramics

在报告期内及日用陶瓷生产全部过程中，产生的直接、间接二氧化碳排放总量。包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种二氧化碳排放。

日用陶瓷单位产品碳排放 carbon emission per unit product of domestic ceramics

以单位质量合格品表示的日用陶瓷产品碳排放量（3.2）。

日用陶瓷单位产品碳排放限额 norm of carbon emission per unit product of domestic ceramics

日用陶瓷生产企业生产合格产品时，每单位产品碳排放（3.3）所允许排放的碳排放量值。

- 技术要求

  - 现有日用陶瓷企业单位产品碳排放限额限定值

日用陶瓷企业单位产品碳排放限额限定值用于评价现有生产企业单位产品的碳排放水平，应符合表1的规定。

表1日用陶瓷企业单位产品碳排放限额限定值

| 分类 | 吸水率 | 单位产品碳排放限额限定值 （tCO2e/t） |
| --- | --- | --- |
| 普通瓷器 | 不大于1% | 2.29 |
| 细瓷器 | 不大于0.5% | 7.43 |

  - 新建日用陶瓷企业单位产品碳排放限额准入值

日用陶瓷企业单位产品碳排放限额准入值用于评价新建及扩建企业单位产品的碳排放水平，应符合表2的规定。

表2新建日用陶瓷企业单位产品碳排放限额准入值

| 分类 | 吸水率 | 单位产品碳排放限额准入值 （tCO2e/t） |
| --- | --- | --- |
| 普通瓷器 | 不大于1% | 0.86 |
| 细瓷器 | 不大于0.5% | 2.03 |

  - 日用陶瓷企业单位产品碳排放限额先进值

日用陶瓷企业单位产品碳排放限额先进值用于评价现有生产企业单位产品碳排放是否达到先进水平，现有日用陶瓷企业应通过技术改造、碳排放管理等措施来达到表3中的碳排放限额先进值。

表3日用陶瓷企业单位产品碳排放限额先进值

| 分类 | 吸水率 | 单位产品碳排放限额先进值 （tCO2e/t） |
| --- | --- | --- |
| 普通瓷器 | 不大于1% | 0.60 |
| 细瓷器 | 不大于0.5% | 0.81 |

- 碳排放统计范围与计算方法

  - 排放统计范围

日用陶瓷产品碳排放量统计范围为日用陶瓷的全部生产工序，具体如表4所示。

核算边界应包括：燃料燃烧排放、过程排放、购入电力产生的排放等。与生产相关的生活耗能导致的排放原则上不在核算范围内。

核算的温室气体范围包括：二氧化碳（CO2）。

表4  日用陶瓷生产工序及相应碳排放源种类

| 序号 | 工序 | 可能涉及的排放源种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制模 | 燃料燃烧排放 | 购入电力产生的排放 |  |
| 2 | 配料（球磨） |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 3 | 除铁、过筛 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 4 | 榨泥 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 5 | 练泥 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 6 | 制浆 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 7 | 压坯 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 8 | 干燥 | 燃料燃烧排放 | 购入电力产生的排放 |  |
| 9 | 修坯、洗坯 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 10 | 素烧（900℃） | 燃料燃烧排放 | 购入电力产生的排放 | 过程排放 |
| 11 | 分选 |  |  |  |
| 12 | 上釉 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 13 | 装坯 |  |  |  |
| 14 | 白瓷烧成（1350℃） | 燃料燃烧排放 | 购入电力产生的排放 | 过程排放 |
| 15 | 选瓷 |  |  |  |
| 16 | 贴花 |  | 购入电力产生的排放 |  |
| 17 | 烤花（釉上彩800℃；釉中彩1250℃） | 燃料燃烧排放 | 购入电力产生的排放 | 过程排放 |
| 18 | 选瓷 |  |  |  |
| 19 | 包装 |  |  |  |

  - 计算过程

    - 单位产品碳排放

单位产品碳排放按照式（1）计算，其中燃料燃烧排放、过程排放、购入电力产生的排放的计算方法分别见5.2.2节、5.2.3节、5.2.4节，并应参照GB/T 32151.9《温室气体排放核算与报告要求  陶瓷生产企业》中关于燃料燃烧排放、过程排放、购入电力产生的排放的计算方法的最新版本。

E产品=E燃烧+E过程+E购入电m…………………………..（1）

式中：

— 核算期内单位质量日用陶瓷合格产品的碳排放量，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）；

— 核算期内内化石燃料燃烧产生的日用陶瓷产品碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

—核算期内生产过程贡献的日用陶瓷产品碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入电— 核算期内购入电力所产生的日用陶瓷产品碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

m— 核算期内日用陶瓷产品产量，单位为吨（t）。

    - 燃料燃烧排放

      - 计算公式

燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算期内各种燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按公式（2）计算：

E燃烧=i=1n(ADi×EFi)…………………………..（2）

式中：

—核算期内内化石燃料燃烧产生的日用陶瓷产品碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

— 核算期内第i种化石燃料的活动水平，单位为吉焦（GJ）；

— 第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

— 化石燃料类型代号。

      - 活动数据获取

核算期内燃料燃烧排放的活动数据按公式（3）计算：

························································（3）

式中：

—核算期内第i种化石燃料的活动水平，单位为吉焦（GJ）；

—核算期内第i种化石燃料的平均低位发热量；对固体和液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ /×104Nm3）；

—核算期内第i种化石燃料的消耗量；对固体和液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标立方米（×104Nm3）。

（1）燃料消耗量

日用陶瓷生产企业核算期内燃料消耗量根据该化石燃料购入量、外销量和库存量的变化来确定其实际消耗量。化石燃料购入量和外销量采用采购单或销售单等结算凭证上的数据，化石燃料库存变化数据采用企业定期库存记录或其他符合要求的方法来确定。

日用陶瓷生产企业核算期内分品种化石燃料消耗量采用公式（4）计算：

…………………（4）

式中：

—核算期内化石燃料消耗量；固体和液体燃料单位为吨（t）；气体燃料单位为万标立方米（×104Nm3）；

—核算期内化石燃料购入量，固体和液体燃料单位为吨（t）；气体燃料单位为万标立方米（×104Nm3）；

—核算期内化石燃料初期库存量，固体和液体燃料单位为吨（t）；气体燃料单位为万标立方米（×104Nm3）；

—核算期内化石燃料末期库存量，固体和液体燃料单位为吨（t）；气体燃料单位为万标立方米（×104Nm3）；

—核算期内化石燃料外销量，固体和液体燃料单位为吨（t）；气体燃料单位为万标立方米（×104Nm3）。

（2）低位发热量

日用陶瓷生产企业宜采用本标准附录A附表A.1提供的化石燃料低位发热量的推荐值。

      - 排放因子获取

燃料燃烧的二氧化碳排放因子按公式（5）计算。

……………………………（5）

式中：

— 第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

— 第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

— 第i种化石燃料的碳氧化率；

—二氧化碳与碳的分子量之比。

（1）单位热值含碳量

日用陶瓷生产企业宜采用本标准附录A附表A.1提供的化石燃料单位热值含碳量的推荐值。

（2）碳氧化率

日用陶瓷生产企业宜采用本标准附录A附表A.1提供的化石燃料碳氧化率的推荐值。

    - 过程排放

      - 计算公式

陶瓷生产过程中产生的二氧化碳排放主要来自陶瓷烧成工序。在陶瓷烧成工序中，原料中所含的碳酸钙（CaCO3）和碳酸镁（MgCO3）在高温下分解产生二氧化碳，其排放量按公式（6）计算：

……………………………（6）

式中：

—核算期内内化石燃料燃烧产生的日用陶瓷产品碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

—核算期内原料消耗量（扣除含水量），单位为吨（t）；

—核算期内原料利用率，单位为百分数（%）；

—核算期内使用原料中碳酸钙（CaCO3）的质量百分比，单位为百分数（%）；

—核算期内使用原料中碳酸镁（MgCO3）的质量百分比，单位为百分数（%）；

—二氧化碳与碳酸钙（CaCO3）的分子量之比；

—二氧化碳与碳酸镁（MgCO3）的分子量之比。

      - 活动数据获取

（1）原料消耗量

原料消耗量根据核算期内原料购入量、外销量以及库存量的变化来确定。原料购入量和外销量采用采购单或销售单等结算凭证上的数据，原料库存变化数据采用企业的定期库存记录或其他符合要求的方法来确定。原料消耗量按公式（7）计算：

…………………（7）

式中：

—核算期内原料消耗量，单位为吨（t）；

—核算期内原料购入量，单位为吨（t）；

—核算期内原料初期库存量，单位为吨（t）；

—核算期内原料末期库存量，单位为吨（t）；

—核算期内原料外销量，单位为吨（t）。

（2）原料利用率

原料利用率由日用陶瓷生产企业根据实际生产情况确定，推荐值为90%。

（3）原料中碳酸盐含量

对于有条件的企业，原料中碳酸钙（CaCO3）、碳酸镁（MgCO3）含量每批次原料应检测一次，然后统计核算期内原料中碳酸钙（CaCO3）、碳酸镁（MgCO3）的加权平均含量用于计算；对于没有条件的企业，宜按年度检测一次。检测原料中碳酸钙（CaCO3）、碳酸镁（MgCO3）含量应遵循以下过程：首先按照GB/T4743、QB/T2578等标准分析氧化钙（CaO）、氧化镁（MgO）的含量，然后按公式（8）、公式（9）分别计算碳酸钙（CaCO3）、碳酸镁（MgCO3）的含量：

…………………………………………………………（8）

…………………………………………………………（9）

式中：

—原料中碳酸钙（CaCO3）的质量百分比；

—原料中碳酸镁（MgCO3）的质量百分比；

—原料中氧化钙（CaO）的质量百分比；

—原料中氧化镁（MgO）的质量百分比。

    - 购入电力产生的排放

      - 计算公式

日用陶瓷生产企业购入电力产生的二氧化碳排放量按公式（10）计算：

E购入电=AD购入电×EF电……………………………（10）

式中：

E购入电—核算期内购入电力所产生的日用陶瓷产品碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电—核算期内购入电力，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电—区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。

      - 活动数据获取

以企业电表记录的读数为准，也可采用供应商提供的发票或者结算单等结算凭证上的数据。

      - 排放因子获取

选用国家主管部门公布的华中区域电网年平均供电排放因子进行计算，见附表A.2。

    - 其他需要特殊考虑的排放

生物质燃料燃烧产生的碳排放量不计入日用陶瓷产品碳排放量中。

- 企业碳排放管理措施

  - 碳排放管理

a.建立企业碳排放统计与计算的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；

b.制定相应的监测计划；定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档。

c.建立健全碳排放数据记录管理体系，包括数据来源，数据获取时间以及相关责任人等信息的记录管理。

  - 人员配备

企业指定专职人员负责碳排放限额统计与计算工作；企业应对碳排放管理人员进行相关培训。

  - 技术措施

a. 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度；

b. 企业应积极推广和使用国家鼓励的节能减排技术，如节能原料加工技术、节能干燥技术、余热利用技术。

- （资料性附录）
常用计算参数

- 表A.1 常用化石燃料相关参数的推荐值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/×104Nm3） | 单位热值含碳量 (tC/GJ) | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4×10-3b | 94% |
|  | 烟煤 | t | 19.570d | 26.1×10-3 b | 93% |
|  | 褐煤 | t | 11.9 c | 28.0×103 b | 96% |
|  | 型煤 | t | 17.460d | 33.60×10-3d | 90% |
|  | 焦炭 | t | 28.435a | 29.5×10-3 b | 93% |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816 a | 20.1×10-3 b | 98% |
|  | 汽油 | t | 43.070 a | 18.9×10-3 b | 98% |
|  | 柴油 | t | 42.652 a | 20.2×10-3 b | 98% |
|  | 一般煤油 | t | 43.070 a | 19.6×10-3 b | 98% |
|  | 燃料油 | t | 41.816 a | 21.1×10-3 b | 98% |
|  | 煤焦油 | t | 33.453 a | 22.0×10-3 c | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 44.2 c | 17.2×10-3 b | 99% |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 a | 17.2×10-3 b | 99% |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 a | 18.2×10-3b | 99% |
|  | 其他石油制品 | t | 40.2 c | 20.0×10-3c | 98% |
| 气体燃料 | 天然气 | ×104Nm3 | 389.31 a | 15.3×10-3 b | 99% |
|  | 焦炉煤气 | ×104Nm3 | 179.81 a | 13.58×10-3b | 99% |
|  | 其他煤气 | ×104Nm3 | 52.270a | 12.2×10-3 b | 99% |
| a:数据取值来源为《中国能源统计年鉴2013》。 B:数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 c:数据取值来源为《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》。 d: 数据取值来源为行业经验数值。 |  |  |  |  |  |

表A.2 其他排放因子和参数缺省值

| 参数名称 | 单位 | 二氧化碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 华中区域电网年平均供电排放因子 | tCO2/MWh | 采用国家最新发布值 |

- （资料性附录）数据收集表
表B.1 企业基本情况收集表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 主营产品 |  |
| 年产值（万元） |  |
| 年产量（万件） |  |
| 年产量（吨） |  |

- 表B.2企业活动数据收集表

| 排放源类型 | 燃料品种 | 计量单位 | 净消耗量 （t，或104Nm3） | 低位发热量 （GJ/t或GJ/×104Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 无烟煤 | t |  |  |
|  | 烟煤 | t |  |  |
|  | 褐煤 | t |  |  |
|  | 型煤 | t |  |  |
|  | 焦炭 | t |  |  |
|  | 原油 | t |  |  |
|  | 汽油 | t |  |  |
|  | 柴油 | t |  |  |
|  | 一般煤油 | t |  |  |
|  | 燃料油 | t |  |  |
|  | 煤焦油 | t |  |  |
|  | 液化天然气 | t |  |  |
|  | 液化石油气 | t |  |  |
|  | 其他石油产品 | t |  |  |
|  | 天然气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 水煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 炼厂干气 | t |  |  |
| 生产过程 |  | 数据 |  | 单位 |
|  | 原料 |  |  | t |
|  | 原料利用率 |  |  | % |
|  | 碳酸钙含量（质量分数） |  |  | % |
|  | 碳酸镁含量（质量分数） |  |  | % |
| 购入的电力 |  | 数据 |  | 单位 |
|  | 电力购入量 |  |  | MWh |

- 参 考 文 献

[1] GB/T 27969-2011 建筑卫生陶瓷单位产品能耗评价体系和监测方法

[2] GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

[3] GB 21252-2013 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

[4] GB/T 2359-2009 陶瓷工业窑炉热平衡、热效率测定与计算方法

[5] GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则

_________________________________