ICS 13.060

P41

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T XXX—XXXX

代替DB36/419——2011

江西省城市生活用水定额

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　用水分类	1

4　下列术语和定义适用于本文件	1

5　计算方法	2

6　定额引用	2

7　城市生活用水定额指标	3

8　定额使用说明	4

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替DB36/T419-2011《江西省城市生活用水定额》。

本标准与DB36/T419-2011相比主要变化如下：

——修改了前言；

——修改了范围；

——修改了规范性引用文件；

——删除了编制原则；

——修改了用水分类；

——修改了城市生活用水22个行业（用水户）的34个定额值，其中新增8个，删除3个。

本标准由江西省发展和改革委员会、江西省水利厅、江西省节约用水办公室提出。

本标准由江西省水利厅归口。

本标准负责起草单位：江西省水利科学研究院。

主要起草人：成静清、夏丽丽、许新发、吴向东、温天福、胡久伟、贾磊、雷声。

江西省城市生活用水定额

- 范围

本标准给出了城市居民生活的用水分类、计算方法和用水定额，以及不同城市规模的综合用水定额。

本标准适用于江西省城市生活用水定额的管理。

本标准作为江西省开展涉水规划的编制、最严格水资源管理制度考核、计划用水管理、取水许可审批、建设项目水资源论证、评价节水先进性以及建设节水型社会等工作的基本依据。

- 规范性引用文件

下列文件对本于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754-2011  国民经济行业分类与代码

GB 24789-2009   用水单位水计量器具配备和管理通则

- 用水分类

城市生活用水包括居民生活用水和城市公共生活用水两部分。其用水标准与城市规模、城市性质、水源条件、生活水平、生活习惯等因素有关。

- 下列术语和定义适用于本文件

- 生活用水量

使用公共供水设施或自建供水设施的生活用水量，包括城市居民家庭生活用水量和城市公共生活用水量。

- 城市居民生活用水量

使用公共供水设施或自建供水设施供水的城市居民家庭日常生活用水量。

- 城市公共生活用水量

使用公共供水设施或自建供水设施供水的城市公共管理部门和城市公共服务部门的用水量。

- 生活用水定额

单位时间内按照相应核算单元确定的，符合合理用水、节约用水要求的生活用水量的限额。核算单元指确定限额所用的计算单位，如人数、面积、床位数等。

- 城市综合生活用水定额

城市综合生活用水定额指城市居民生活用水量与公共生活用水量之和与城市用水人口（常住人口）的比值。

- 计算方法

采用统计分析法计算。

- 定额引用

本标准未列出的行业、类别、产品可参照相关或相似的行业、类别、产品的用水定额。

- 城市生活用水定额指标

- 表1  江西省城市生活用水定额指标

| 行业代码 | 行业名称 | 用水情况 | 定额单位 | 定额值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E470 | 房屋工程建筑 | 框架 | m3/m2 | 1.5 |  |
|  |  | 砖混 | m3/m2 | 1.3 |  |
| F521 | 综合零售 | 商店、超市、专业市场 | L/（m2·d） | 3 | 面积1千m2以下 |
|  |  |  |  | 7 | 面积1-5千m2 |
|  |  |  |  | 10 | 面积5千m2以上 |
| H6110 | 住宿业 | 普通旅馆 | L/（床·d） | 100 |  |
|  |  | 一星级宾馆、招待所 |  | 260 |  |
|  |  | 二星、三星级宾馆 |  | 400 |  |
|  |  | 四星、五星级宾馆 |  | 600 |  |
| H6210 | 餐饮业 | 普通酒（饭）店 | L/（人·餐） | 25 |  |
|  |  | 中档酒（饭）店 |  | 30 |  |
|  |  | 高档酒（饭）店 |  | 40 |  |
| N7820 | 环境卫生管理 | 城市环境卫生管理 | L/（m2·d） | 1.5 | 城市垃圾、公共厕所、化粪池的清扫、收集、运输和管理 |
| N7840 | 公共设施管理业 | 城市绿化管理 | L/（m2·d） | 1.3 | 城市园林绿化的管理 |
| N7851 |  | 公园管理 | L/（m2·d） | 0.6 |  |

- 续表1  江西省城市生活用水定额指标

| 行业代码 | 行业名称 | 用水情况 | 定额单位 | 定额值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O7930 | 居民服务业 | 洗衣 | L/kg干衣物 | 60 |  |
| O7940 |  | 理发及美容保健服务 | L/（人·次） | 20 |  |
| O7950 |  | 公共浴池 | L/（人·次） | 120 |  |
|  |  | 公共淋浴 |  | 105 |  |
|  |  | 桑拿 |  | 100 |  |
| O8011 | 汽车、摩托修理与维护 | 洗车 | L/（辆·次） | 45 | 小型车 |
|  |  |  |  | 55 | 中型车 |
|  |  |  |  | 80 | 大型车 |
|  |  | 汽车修理 | m3/辆 | 3.5 |  |
| P8210 | 学前教育 | 幼儿园、托儿所 | L/（人·d） | 60 | 全托 |
|  |  |  |  | 25 | 日托 |
| P8221 | 初等教育 | 小学 | L/（人·d） | 60 | 住宿 |
|  |  |  |  | 25 | 不住宿 |
| P823 | 中等教育 | 初中 | L/（人·d） | 100 | 住宿 |
|  |  |  |  | 40 | 不住宿 |
|  |  | 高中 |  | 140 | 住宿 |
|  |  |  |  | 60 | 不住宿 |
|  |  | 中等专业学校 |  | 140 |  |
|  |  | 技工学校 |  | 140 |  |
| P8241 | 高等教育 | 大学、大专院校 | L/（人·d） | 160 |  |
| Q8311 | 卫生 | 综合医院 | L/（床·d） | 600 |  |
| Q8315 |  | 专科医院 |  | 500 |  |
| Q8316 |  | 疗养院 |  | 200 |  |
| Q832 |  | 卫生院（所）及社区医疗院 |  | 200 |  |
| Q8330 |  | 门诊 | L/（人·次） | 15 |  |
| Q8411 | 干部休养所 | 干部休养所 | L/（人·d） | 120 |  |
| Q8415 | 孤残儿童收养和庇护服务 | 福利收容所 |  | 150 |  |

- 续表1  江西省城市生活用水定额指标

| 行业代码 | 行业名称 | 用水情况 | 定额单位 | 定额值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R8720 | 艺术表演场馆 | 影剧院 | L/（座·d） | 13.33 |  |
| R8731 | 图书馆 | 图书馆 | L/（人·次） | 5 |  |
| R8732 | 档案馆 | 档案馆 | L/（人·次） | 5 |  |
| R8750 | 博物馆 | 博物馆 | L/（人·次） | 3 |  |
| R8820 | 体育场馆 | 一般体育场 | L/（m2·d） | 2 | 不含游泳池 |
|  |  | 游泳池 | 每日补充新水占泳池容积 | 10% |  |
| R8830 | 休闲健身运动 | 高尔夫球场 | m3/（m2·a） | 0.32 | 综合定额 |
| R8911 | 室内娱乐活动 | 歌舞厅 | L/（m2·d） | 10 |  |
| S912 | 国家机构 | 机关办公 | L/（人·d） | 80 | 有食堂 |
|  |  |  |  | 40 | 无食堂 |
| ED101 | 城市居民生活 | 无独立卫生间和洗浴设施的就是住宅 | L/（人·d） | 80～120 | 平房、简易楼房、无淋浴设备设施 |
|  |  | 成套住宅、别墅 |  | 110～180 | 有淋浴设备楼房、高级住宅 |
| ED102 | 农村居民生活 | 农村居民生活用水 | L/（人·d） | 60～100 |  |

- 表2   江西省城市生活综合用水定额指标

| 城市等级 | 定额单位 | 综合用水定额 | 其中居民生活用水定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超大城市、特大城市 | L/( 人·d) | 270～320 | 170～180 | 人口大于500万 |
| 大城市 | L/( 人·d) | 230～270 | 160～170 | 人口100～500万 |
| 中等城市 | L/( 人·d) | 210～230 | 140～160 | 人口50～100万 |
| 小城市 | L/( 人·d) | 190～210 | 120～140 | 人口小于50万 |
| 注：人口指居住在城镇范围内的全部常住人口。 |  |  |  |  |

- 定额使用说明

  - 定额指标为最高允许值，在实际运用中根据不同地区情况应小于或等于定额指标值；

  - 当有上述各类用水情况时，应分别用上述指标加以计算。

_________________________________