ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

特香型基础酒

Te-flavour Crude Spirits

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	1

5　检验方法	2

6　检验规则	2

7　标志、包装、运输和贮存	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

特香型基础酒的质量取决于生产工艺、生产设备、糟醅的发酵周期、窖池的窖龄、粮醅比、贮存时间等关键因子。

特香型基础酒可以作为商品销售。

本标准由江西省工业和信息化委员会提出并归口。

本标准起草单位：四特酒有限责任公司、江西章贡酒业有限责任公司、江西省食品工业协会、江西省食品工业研究所。

本标准主要起草人：廖昶、吴生文、李科发、黎清华、杨越、胡贤民、付建生、曾伟、熊峰梅、朱江。

特香型基础酒

- 范围

本标准规定了特香型基础酒的术语和定义、技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于特香型基础酒的生产、检验、销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1354    大米

GB 2757    食品安全国家标准   蒸馏酒及配制酒卫生标准

GB/T 5009.48 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法

GB 5749    生活饮用水卫生标准

GB 2762    食品中污染物限量

GB/T 10345 白酒分析方法

GB/T 10346 白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存

GB/T 15109  白酒工业术语

- 术语和定义

- 特香型基础酒：Te-flavour Crude Spirits

以整粒大米为主要原料，用特香型白酒酿造用大曲、红褚条石酒窖，采取续渣混蒸，经传统固态法发酵、蒸馏而成的，具有特香型风格的基础酒，酒精度不低于60%vol。

- 技术要求

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽和外观 | 清亮透明或微黄、无悬浮物、无沉淀。 |
| 香气 | 香气舒适、纯正，有大曲酒香、无异香。 |
| 口味 | 入口绵甜、回甜，口感柔和，酒体醇厚丰满，协调、有回香、后味干净，略苦涩，无异杂味。 |
| 风格 | 具有特香型基础酒固有风格。 |

  - 理化要求

应符合表2的规定。

- 理化要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 酒精度/（%vol） | ≥60 |
| 总酸(以乙酸计)/（g/L） | ≥0.8 |
| 总酯(以乙酸乙酯计)/（g/L） | ≥3.0 |
| 丙酸乙酯/（mg/L） | ≥20 |

  - 食品安全要求

应符合食品安全国家标准的规定。

- 检验方法

感官要求、理化要求的检验按GB/T 10345执行。

- 检验规则

  - 组批

同一酿造车间、同一贮存罐中的基础酒为一组批。

  - 抽样

特香型基础酒贮存罐满后，方可采样，每个样品取样数量不少于1500ml。采样后应记录样品名称、品种/规格、数量、生产者名称、生产时间、采样时间与地点、采样人。采样后及时送检，样品保存一个月。

  - 检验分类

    - 出厂检验

产品出厂前，由生产企业的质量检验部门，按本标准逐批检验，检验合格后签发质量合格证的产品，方可出厂。出厂检验项目包括：感官、酒精度、总酸、总酯、丙酸乙酯。

    - 型式检验

基础酒在正常生产情况下，每一年需要进行一次型式检验，型式检验项目为本标准的所有项目。遇有下列情况之一时，按本标准全部要求进行检验。

型式检验项目为本标准的所有项目。

- 原辅材料有较大变化时；

- 更改关键工艺或设备；

- 新试制的产品或正常生产的产品停产3个月以后，重新恢复生产时；

- 出厂检验与上次型式检验有较大差异时。

  - 判定规则

    - 检验结果若酒精度不合格，应重新从同批产品中抽取两倍量样品复验。若复验结果仍不合格，则判定整批产品为不合格。

    - 检验结果若感官品评和酒精度合格，而其他理化指标不合格，直接进行累计判定，累计结果若达到或超过两项指标不达标，则以不合格判定。

    - 检验结果若理化指标合格，而感官品评不合格，则以不合格判定。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志、包装、运输和贮存按GB/T 10346执行。

  - 特香型基础酒分级贮存，贮存期应不少于1年。出入库要有记录，基础酒的贮存应有存量记录，出入库记录内容包括名称等级、批号、出入库时间、地点、对象、数量等，以便于产品的追溯。