ICS 47.020.01

DB36

江西省地方标准

DB 36/T XXX—XXXX

江西省过闸运输船舶标准船型主尺度系列

修订稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX - XX- XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前  言	VI

引  言	VII

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般要求	2

5　适用	2

6　过闸干散货船、液货船标准船型主尺度系列	3

7　过闸集装箱船标准船型主尺度系列	3

8　过闸自航自卸砂船标准船型主尺度系列	4

前  言

本标准由江西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省港航管理局、交通运输部水运科学研究院

本标准主要起草人：刘贤明、万晓华、林正源、廖志强、白鑫文、周玉苗、甘宗文、赵道成、骆义、姜磊、李坤。

本标准由江西省交通运输厅负责解释。

引  言

推进内河船型标准化，是构建现代化内河水运体系的必备要素，也是内河水运节能减排的重要内容。为满足市场需求，在总结和分析前期推进江西省船型标准化工作以及已有标准船型研发成果的基础上，由江西省港航管理局组织有关单位制修订了江西省过闸船舶标准船型主尺度系列。

江西省过闸运输船舶标准船型主尺度系列是在广泛调研的基础上，充分考虑通航技术条件、各航道的差异性等因素，遵循船型与航道等级、船闸等通航建筑物相匹配，尽可能简化尺度系列档次，兼顾船型优选及实用性，以及与相关国家标准、交通运输行业标准和行业政策相协调等原则，并经多方案技术经济优化论证研究制修订。

本尺度系列的修订和实施，旨在进一步规范江西省过闸运输船舶标准船型主尺度，提高航运基础设施的通航效能，促进船舶技术进步和内河航运可持续发展。

在执行过程中如有意见或建议，请函告江西省港航管理局（地址：江西省南昌市红谷中大道1358号，联系电话：0791-86151778   邮编：330038），以便修订时研用。

江西省过闸运输船舶标准船型主尺度系列

- 范围

本标准规定了江西省过闸运输船舶标准船型主尺度系列。

本标准适用于通过赣江、信江的船闸、升船机等通航建筑物的干散货船、液货船（包括化学品船、油船）、集装箱船、自航自卸砂船等运输船舶，不适用于船舶经营范围内无船闸、升船机等通航建筑物的运输船舶和工程船、航运支持系统船等非运输船舶。通过船闸、升船机的多用途船舶主尺度，按照主要运输货品种类所对应的标准船型主尺度系列执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发〔2011〕2号）

交通运输部《关于公布长江水系过闸运输船舶标准船型主尺度系列及有关规定的公告》（2012年第69号）

交通运输部《关于公布内河运输船舶标准船型指标体系的公告》（2012年第13号）

《内河运输船舶标准船型指标体系》（2012年）

《交通运输部关于公布京杭运河、淮河水系过闸运输船舶标准船型主尺度系列及有关规定的公告》（2012年第73号）

《钢质内河船舶建造规范》（2016年）及其修改通报

《内河船舶法定检验技术规则》（2011年）及其修改通报

《江西省“十三五”综合交通运输体系发展规划》（赣府厅发〔2017〕15号）

《江西省内河船型标准化发展纲要》（2006年）

《江西省内河水运“十三五”发展规划》

GB 50139-2014  内河通航标准

JT/T 382-1998  内河运输船舶评价指标

- 术语和定义

本尺度系列采用定义如下.

总长

系指船体（包括首、尾升高甲板）及上层建筑的船首最前端到船尾最后端之间的水平距离（金属材料外板的船舶计至内表面，纤维增强塑料等非金属材料外板的船舶计至外表面），不包括船首尾两端的突出物（如舷伸甲板、护舷材、舷墙、顶推装置、舷外挂机及其安装支架、假首、假尾、活动突出物等）。符号：LOA 。

总宽

从一舷到另一舷垂直于中线面方向量度（量至船壳外板、护舷材或缘饰材的外侧）的最大距离。符号：BOA。

首尾

或两舷设有突出物（如舷伸甲板、护舷材、舷墙、顶推装置、舷外挂机及其安装支架、假首、假尾、活动突出物等）的船舶，其总长和总宽需满足3.2.2的规定。

适用航域

符合某一尺度系列之通过枢纽的船舶，其可允许通过的内河限制水域。

船型名称说明

“GX”代表“干线”，“KZ”代表“跨省支线”，“ZX”代表“省内支线”，示例如下：

- 长江水系货-GX1（2017）

主尺度系列发布年份

船型编号

“线”汉语拼音第一个字母

“干”汉语拼音第一个字母

- 一般要求

  - 本尺度系列包含过闸运输船舶航行区域、所载主要货类及船型序列等信息提示。除另有说明外,用户可根据需求按船舶种类、船型名称，选取相应的船舶主尺度。

  - 赣江、信江通过船闸、升船机等通航建筑物的船舶主尺度应满足本尺度系列总长、总宽的有关规定。

  - 若船首尾两端或两舷设有固定突出物（如舷伸甲板、护舷材、舷墙、顶推装置、舷外挂机及其安装支架、假首、假尾），其长度应计入总长，宽度应计入总宽。

  - 若船首尾两端或两舷除上述固定突出物外，还设有活动突出物（如轮胎、靠把等）：船舶在过闸前应将活动突出物提起，以保证船舶最大长度和最大宽度不超过本尺度要求；

  - 若未提起活动突出物，则包含活动突出物尺寸的船舶最大长度和最大宽度应不超过本尺度要求。

  - 本尺度系列所列出的设计吃水为参考值，用户所选取的设计吃水应充分考虑航道、通航建筑物的限制条件。

  - 需在其他水域航行的过闸船舶，其主尺度还应满足相关水域过闸船舶标准船型主尺度系列的要求。

  - 按本尺度系列设计的船舶应满足《内河运输船舶标准船型指标体系》（中华人民共和国交通运输部公告 2012年第13号）。

  - 按本尺度系列设计的船舶应符合主管部门及相应法规、规范的有关规定。

- 适用

除另有明文规定外,本尺度系列适用于生效之日或以后安放龙骨或处于相应建造阶段的船舶。

- 过闸干散货船、液货船标准船型主尺度系列

通过赣江、信江船闸、升船机等通航建筑物的干散货船、液货船标准船型主尺度应符合表1的要求。

- 过闸干散货船、液货船标准船型主尺度系列(省内支线)

| 船型名称 | 总宽 BOA | 总长 LOA | 参考设计 吃水 | 参考载货 吨范围 | 适用航域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | t |  |  |
| 长江水系货-ZX1（2017） | 6.6 | 40~45 | 1.6~1.7 | 200~300 | 信江 |  |
| 长江水系货-ZX2（2017） | 8.0 | 41~45 | 1.5~2.0 | 300~400 | 赣江 |  |
| 长江水系货-ZX3（2017） | 8.8 | 40~55 | 1.5~2.0 | 400~600 | 赣江、信江 |  |
| 长江水系货-ZX4（2017） | 10.0 | 48~56 | 2.1~2.4 | 500~800 | 赣江、信江 |  |
| 长江水系货-ZX5 （2017） | 11.0 | 56~65 | 2.0~2.5 | 800~1000 | 赣江、信江 |  |
| 长江水系货-ZX6 （2017） | 12.0 | 55~68 | 2.9~3.3 | 1000~1500 | 赣江、信江 |  |
| 长江水系货-ZX7（2017） | 13.0 | 61~68 | 2.4 ~3.3 | 1200~1500 | 赣江、信江 |  |
| 长江水系货-ZX8（2017） | 13.8 | 66~85 | 3.2~3.4 | 1500~2500 | 赣江 |  |
| 长江水系货-ZX9 （2017） | 15.0 | 82~88 | 2.9~3.4 | 2000~2500 | 赣江下游 |  |
| 长江水系货-ZX10（2017） | 16.3 | 82~88 | 3.4~3.9 | 2500~3000 | 赣江下游 |  |
| - 总宽可下浮不超过2%；设计吃水为参考值，应满足主管部门的相关限制要求。 - 进入内河其他通航水域的过闸船舶应满足相关水域标准船型主尺度系列的要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 过闸集装箱船标准船型主尺度系列

通过赣江、信江船闸、升船机等通航建筑物的集装箱船标准船型主尺度应符合表2的要求。

- 过闸集装箱船标准船型主尺度系列(省内支线)

| 船型名称 | 总宽BOA | 总长 LOA | 参考设计吃水 | 参考载箱量范围 | 适用航域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | TEU |  |
| 长江水系集-ZX1（2017） | 11.0 | 62~67 | 2.0~2.4 | 50~70 | 赣江、信江 |
| 长江水系集-ZX2（2017） | 13.0 | 69~72 | 2.8~3.2 | 80~110 | 赣江、信江 |
| 长江水系集-ZX3（2017） | 13.8 | 72~88 | 3.0~3.4 | 130~160 | 赣江 |
| 长江水系集-ZX4（2017） | 15.0 | 85~88 | 2.8~3.5 | 150~200 | 赣江下游 |
| 长江水系集-ZX5（2017） | 16.3 | 85~88 | 2.8~4.3 | 200~250 | 赣江下游 |
| - 总宽可下浮不超过2%；设计吃水为参考值，应满足主管部门的相关限制要求。 - 进入内河其他通航水域的过闸船舶应满足相关水域标准船型主尺度系列的要求。 |  |  |  |  |  |

- 过闸自航自卸砂船标准船型主尺度系列

通过赣江、信江船闸、升船机等通航建筑物的自航自卸砂船标准船型主尺度应符合表3的要求。

- 过闸自航自卸砂船标准船型主尺度系列(省内支线)

| 船型名称 | 总宽BOA | 总长LOA | 参考设计吃水 | 参考载货吨范围 | 适用航域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | t |  |
| 长江水系自卸-ZX1（2017） | 8.8 | 33~42 | 1.4~1.6 | 300 | 赣江、信江 |
| 长江水系自卸-ZX2（2017） | 10.0 | 42~50 | 1.7~2.0 | 500 | 赣江、信江 |
| 长江水系自卸-ZX3（2017） | 11.0 | 50~59 | 2.1~2.4 | 800 | 赣江、信江 |
| 长江水系自卸-ZX4（2017） | 12.0 | 55~62 | 2.3~2.6 | 1000 | 赣江、信江 |
| 长江水系自卸-ZX5（2017） | 13.0 | 58~66 | 2.9~3.3 | 1500 | 赣江、信江 |
| 长江水系自卸-ZX6（2017） | 13.8 | 62~75 | 3.2~3.6 | 2000 | 赣江 |
| 长江水系自卸-ZX7（2017） | 15.0 | 70~78 | 3.5~3.8 | 2500 | 赣江下游 |
| 长江水系自卸-ZX8（2017） | 16.3 | 73~83 | 3.6~4.0 | 3000 | 赣江下游 |
| - 总宽可下浮不超过2%；设计吃水为参考值，应满足主管部门的相关限制要求。 |  |  |  |  |  |