ICS

备案号：

江西省地方标准

DBXX

DB XX/ XXXXX-XXXX

江西省“天然氧吧”评定规范

Evaluation standards of natural oxygen zone

in Jiangxi Province

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（工作组讨论稿）

（本稿完成时间：2017年7月24日）

-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江西省质量技术监督局    发布

- 目    次

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 天然氧吧	4

3.2 气候舒适度	4

3.3 气候舒适时长	4

3.4 适游期时长	4

3.5 空气负（氧）离子浓度	5

3.6年均空气负（氧）离子浓度	5

3.7 气候舒适期空气负（氧）离子浓度	5

3.8 空气负（氧）离子监测系统	5

3.9 气象环境监测系统	5

3.10 环境空气质量指数（AQI）	5

3.11 年均AQI指数	5

3.12 气候舒适期AQI指数	5

3.13 空气优良率	5

3.14 区域内水质	5

3.15 森林覆盖率	5

3.16 旅游配套	5

3.17 强制性指标	6

3.18 参考性指标	6

4 申报对象及基本条件	6

5 主要评定指标	6

6 评定细则	7

6.1 发展规划	7

6.2 生态环境	7

6.3 旅游配套	9

6.4 地区特色	10

6.5 荣誉	10

7 评价结果的计算	11

前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009的要求编写。

本标准由江西省气象局提出并归口。

本标准起草单位: 江西省气象服务中心、江西省气象学会、江西省气候中心。

本标准主要起草人: 段艺萍、肖雯、饶志娟、谢佳杏、杨华、汪如良、傅文兵、李蕾、刘志萍。

江西省“天然氧吧”评定规范

# 1 范围

本标准规定了江西省“天然氧吧”的申报对象、主要评定指标。

本标准适用于全省旅游景区或县级人民政府申报江西省“天然氧吧”工作，也适用于生态、休闲、养生旅游等相关评定工作。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1.1—2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

GB/T 27963-2011 人居环境气候舒适度评价

GB 3095—2012 环境空气质量标准

LY/T 2586-2016 空气负（氧）离子浓度观测技术规范

LY/T 2587-2016 空气负（氧）离子浓度监测站点建设技术规范

HJ 633-2012 环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）

T/CMSA 0001-2016 气象旅游资源分类与编码

T/CMSA 0002—2017 中国气象服务协会团体标准

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1 天然氧吧

大气负（氧）离子水平较高、空气质量较好、气候较舒适，环境优越、设施配套完善，适宜旅游、休闲、养生的地区。

## 3.2 气候舒适度

健康人群在无需借助任何防寒、避暑装备和设施的情况下对气温、湿度、风速和日照等气候因子感觉的适宜程度。

## 3.3 气候舒适时长

根据GBT27963-2011规定，综合计算各月温湿指数、风效指数，统计气候舒适度达3级（感觉程度为舒适）的月份。

## 3.4 适游期时长

表示区域气候的休闲旅游适宜程度。由热舒适因子、审美因子、物理因子等综合评分形成的度假气候指数进行评价，将适游期时长分为特别适宜、很适宜等8个等级。

## 3.5 空气负（氧）离子浓度

空气负（氧）离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称。

## 3.6 年均空气负（氧）离子浓度

指定区域全年平均空气负（氧）离子浓度的数量。表示监测设备的离子迁移率大于等于0.4平方厘米/(伏.秒)时所测定的全年平均空气负（氧）离子浓度，单位为“个/立方厘米”。

## 3.7 气候舒适期空气负（氧）离子浓度

气候舒适度达3级的月份平均空气负（氧）离子中带负电荷的单个气体分子和轻离子团的数量。

## 3.8 空气负（氧）离子监测系统

参照LY/T 2586-2016 空气负（氧）离子浓度观测技术规范，由监测场、安装于监测场的空气负（氧）离子监测设备、室内服务器和计算机、监测业务操作软件以及数据传输通信网络等构成的系统。

## 3.9 气象环境监测系统

由监测场、安装于监测场的气象环境（风向、风速、气温、相对湿度、雨量、气压等）监测设备、室内服务器和计算机、监测业务操作软件以及数据传输通信网络等构成的系统。

## 3.10 环境空气质量指数（AQI）

参照GB 3095-2012和T/CMSA（0002-2017），定量描述空气质量状况的无量纲指数。

## 3.11 年均AQI指数

统计全年平均环境空气质量指数，反映全年平均大气环境质量状况。

## 3.12 气候舒适期AQI指数

统计气候舒适度达3级的月份，其逐月平均空气质量状况的无量纲指数。

## 3.13 空气优良率

统计全年空气质量监测数据中空气优良天数占全年比重。

## 3.14 区域内水质

指当地水文监测部门对县级辖区或景区指定区域，对水体污染物的种类、浓度及变化趋势的监测。主要监测水质状况、有毒物质两类指标。

## 3.15 森林覆盖率

## 指一个地区森林面积占土地面积的百分比，反映该地区森林面积占有情况或森林资源丰富程度及实现绿化程度的指标。

## 3.16 度假气候指数(HCI)

HCI（Holiday Climate Index）是基于旅游市场客流量的统计数据、热舒适因子、有效温度、审美因子、物理因子赋予分项指标权重计算得出。

## 3.17 旅游配套

指面向旅游市场提供的旅游资源、旅游设施、旅游服务和旅游商品等多种要素组成。其具体展示主要有旅游资源丰度、接待设施完善程度、交通可到达性、接待能力以及旅游突发避险能力等评价项目。

## 3.17 强制性指标

必须具备的指标且需要满足或达到相应的要求。

## 3.18 参考性指标

不是必须的指标，但是重要的评价内容。

# 4 申报对象及基本条件

江西省‘天然氧吧’申报对象为辖区内县（县级市）行政区域或规模以上旅游区，其占地面积不小于200平方公里，且旅游景区气候舒适，生态环境质量优良，配套完善，适宜旅游、休闲、度假、养生的区域，并且具备以下基本条件：

（1）气候条件优越，年人居环境气候舒适度达“舒适”的月份不少于3个月；

（2）负（氧）离子含量较高，年平均浓度不低于1000个/立方厘米；

（3）空气质量优良，年平均AQI指数不得大于100，一年中空气优良天数不低于70%；

（4）生态环境优越，生态保护执行到位、措施得当，旅游配套齐全，区域生态旅游资源丰富。

# 5 主要评定指标

主要评定指标由发展规划、生态环境、旅游配套、地区特色以及获得荣誉5个一级指标和20个二级指标组成，分为8项强制性指标和12项参考性指标，每项指标设立相应的分值，总分值为100分，具体见表1 天然氧吧评价指标

| 评价指标 |  | 指标类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 发展规划 | 生态保护、生态旅游、生态发展等相关规划文件及政府认可程度 | 参考性指标 | 3 |
|  | 生态规划实施成效 | 参考性指标 | 3 |
| 生态环境 | 年均负（氧）离子浓度 | 强制性指标 | 12 |
|  | 气候舒适期负（氧）离子浓度 | 强制性指标 | 12 |
|  | 监测系统 | 强制性指标 | 6 |
|  | 气候舒适度时长 | 强制性指标 | 10 |
|  | 适游期时长 | 参考性指标 | 3 |
|  | 年均AQI指数 | 强制性指标 | 8 |
|  | 气候舒适期AQI指数 | 强制性指标 | 8 |
|  | 空气全年优良率 | 强制性指标 | 8 |
|  | 森林覆盖率 | 参考性指标 | 5 |
|  | 区域内水质 | 强制性指标 | 5 |
| 旅游配套 | 交通配套能力 | 参考性指标 | 3 |
|  | 接待能力 | 参考性指标 | 2 |
|  | 旅游安全保障水平 | 参考性指标 | 2 |
|  | 自然灾害风险 | 参考性指标 | 1 |
| 区域旅游特色 | 自然旅游资源 | 参考性指标 | 2 |
|  | 文化旅游资源 | 参考性指标 | 2 |
|  | 特色旅游项目、产品（产业） | 参考性指标 | 2 |
| 荣誉 | 生态旅游与经济发展相关荣誉 | 参考性指标 | 3 |

# 6 评定细则

## 6.1 发展规划

6.1.1 生态发展规划

评分规则见表2、表3。

表2 发展规划制定及政府认可评分规则

| 评价标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 制定了地方性生态保护、生态规划、生态旅游等规划文件，获得国家相关部门审议通过； | 3 |
| 制定了生态保护、生态规划、生态旅游等规划文件，获得省（市、县）级地方政府审议通过 | 2 |
| 制定了生态保护、生态规划、生态旅游等规划文件 | 1 |
| 未制定了生态保护、生态规划、生态旅游等规划文件 | 0 |

表3 发展规划执行评分规则

| 评价标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 制定和出台地方生态规划文件，目标明确且全面执行到位。执行国家、省级生态保护相关法律法规，成效显著 | 3 |
| 制定和出台的地方相关生态规划文件3项以上得到有效贯彻执行 | 1～2 |
| 未制定和出台的地方生态保护相关生态规划文件 | 0 |

## 6.2 生态环境

6.2.1 年均负（氧）离子浓度

根据各景区上报的各月负（氧）离子的月均浓度值计算，要求近1年或以上数据，评分规则见表4。

表4 负氧离子浓度评分规则

| 负（氧）离子浓度(个/立方厘米) | 分值 |
| --- | --- |
| 负（氧）离子浓度≥3000 | 12 |
| 2500≤负（氧）离子浓度＜3000 | 10～11 |
| 2000≤负（氧）离子浓度＜2500 | 8～9 |
| 1500≤负（氧）离子浓度＜2000 | 6～7 |
| 1000≤负（氧）离子浓度＜1500 | 4～5 |
| 负（氧）离子浓度＜1000 | 0 |
| 监测设备离子迁移率为0.4平方厘米/(伏.秒)下测量值。 |  |

6.2.2 气候舒适期负（氧）离子浓度

依据各地区气候舒适期内负（氧）离子的月均浓度值评价，评分规则见表4。

6.2.3 监测系统

采用固定或移动监测设备，定期开展负（氧）离子监测；采用气象行业标准的监测设备，连续不间断观测相关气象因子的监测设备；采用固定环境空气质量监测设备，定期开展环境空气质量监测；开展评分规则见表5。

表5 监测系统评分规则

| 监测水平 | 分值 |
| --- | --- |
| 各监测系统建设规范，有固定监测站点、设备，有一年以上连续监测日数据，数据质量高 | 6 |
| 各监测系统建设规范，有固定监测站点、设备，有一年以上每月至少3天以上的有效监测数据。 | 4～5 |
| 无固定监测设备，采用移动设备有定期开展监测 | 2～3 |
| 监测系统完善程度 | 1 |
| 无监测系统 | 0 |

6.2.4 气候舒适度时长

按照GB/T 27963-2011计算及分级方法，统计气候舒适度达3级（感觉程度为舒适）的月数。评分规则见表6。

表6 气候舒适时长评分规则

| 气候舒适度时长 | 分值 |
| --- | --- |
| 气候舒适度时长≥9个月 | 10 |
| 6个月≤气候舒适时长＜9个月 | 8～9 |
| 3个月≤气候舒适时长＜6个月 | 6～7 |
| ＜3个月 | 0 |

6.2.5 适游期时长

区域内具有避暑、避寒、四季温和等养生功能的气候特征，通过热舒适因子（表示人体对温度高低的感觉）、审美因子（通过云量的多寡来表征）、物理因子P（通过降水量R和风速V来表征）计算度假气候指数HCI来划分适游期时长，评分规则见表7。

表7  适游期时长评分规则

| 度假气候指数 | 分值 |
| --- | --- |
| 80＜HCI≤100 | 3 |
| 70＜HCI≤79 | 2 |
| 60＜HCI≤69 | 1 |
| HCI≤60 | 0 |

6.2.6 年均AQI指数

包括依据环保部门出具的AQI指数月、年及统计情况作整体评价（AQI的计算按照HJ 633-2012）。评分规则见表8。

表8 AQI指数评分规则

| 年均AQI指数（AQIAVE） | 分值 |
| --- | --- |
| AQIAVE≤50 | 8 |
| 50＜AQIAVE≤60 | 6～7 |
| 60＜AQIAVE≤80 | 4～5 |
| 80＜AQIAVE≤100 | 2～3 |
| AQIAVE＞100 | 0 |

6.2.7 气候舒适期AQI指数

按照气候舒适度计算为“舒适”的月份，计算累计月平均AQI指数平均值。评分规则见表8。

6.2.8 空气优良天数占全年比重

依据年AQI指数以及HJ 633-2012空气质量指数级别进行统计，评价标准见表9。

表9 空气优良天数占全年比重评分规则

| 空气优良天数占全年比重(AQITWO) | 分值 |
| --- | --- |
| 90%≤AQITWO | 8 |
| 85%≤AQITWO＜90% | 6～7 |
| 80%≤AQITWO＜85% | 4～5 |
| 70%≤AQITWO＜80% | 2～3 |
| AQITWO＜70% | 0 |

6.2.9 森林覆盖率

以申报单位所在林业局发布的森林覆盖率为准，评分规则见表10。

表10 森林覆盖率评分规则

| 森林覆盖率 | 分值 |
| --- | --- |
| 80%≤覆盖率 | 5 |
| 60%≤覆盖率＜80% | 3～4 |
| 50%≤覆盖率＜60% | 1～2 |
| 覆盖率＜50% | 0 |

6.2.10 区域内水质

按照GB3838-2002中水质进行分级，重点考察地区水体（江、河、湖、海和地下水）出境水水质。主要监测温度、色度、pH值以及酚、氰等有害元素等。评分规则见表11。

表11 区域内水质评分规则

| 地表水环境质量 | 分值 |
| --- | --- |
| 达到I类标准 | 5 |
| 达到II类标准 | 4 |
| 达到III类标准 | 2 |
| IV类及以下标准 | 0 |

## 6.3 旅游配套

6.3.1 交通配套

通过区域境内交通联通状况评价，包括境内的国道、省道、高速、码头、机场、铁路等，合计3分。评分规则见表12。

表12 交通配套评分规则

| 交通配套 | 分值 |
| --- | --- |
| 区域内高铁或机场直达 | 3 |
| 区域内有高速、航运码头、普通铁路直达 | 2 |
| 区域内省道、国道直达 | 1 |

6.3.2 接待能力

在旅游住宿、旅游餐饮等接待设置能够满足旅游发展需求。合计2分。

6.3.3 旅游安全保障水平

应对旅游交通事故、食物中毒、游客意外伤害、旅程延误或取消情况。 合计2分。评分规则见表13。

表13 旅游安全保障水平评分规则

| 旅游安全保障水平 | 分值 |
| --- | --- |
| 制定了旅游突发公共事件应急预案等，目标明确执行到位 | 2 |
| 制定了旅游突发公共事件应急预案等 | 1 |
| 未制定旅游突发公共事件应急预案等 | 0 |

6.3.4 自然灾害风险

强降水、高温、大风、泥石流等灾害性风险程度。合计2分。 评分规则见表14。

表14 自然灾害风险评分规则

| 自然灾害风险 | 分值 |
| --- | --- |
| 不属于历史高温区划或地质灾害热点区 | 1 |
| 属于历史高温区划或地质灾害热点区 | 0 |

## 6.4 地区特色

6.4.1 自然旅游资源

具备与休闲、健康、养生相关的特色生态自然旅游景观和休闲地。合计2分。

表15 自然旅游资源评分规则

| 自然旅游资源 | 分值 |
| --- | --- |
| 具备养生、康养、避暑、避寒的自然生态旅游景观及休闲旅游场所 | 1～2 |
| 不具备养生、康养、避暑、避寒的自然生态旅游景观及休闲旅游场所 | 0 |

6.4.2 文化旅游资源

具备非物质文化遗产等生态文化旅游资源。合计2分。

表16 自然灾害风险评分规则

| 文化旅游资源 | 分值 |
| --- | --- |
| 具备非物质文化遗产旅游资源及生态文化旅游资源，并获得省级以上相关荣誉 | 2 |
| 具备非物质文化遗产旅游资源或生态文化旅游资源，并获得省级以上相关荣誉 | 1 |
| 不具备非物质文化遗产旅游资源及生态文化旅游资源 | 0 |

6.4. 特色旅游项目、产品（产业）

具备与休闲、健康、养生相关的特色旅游项目、产品或产业。合计2分。

| 自然旅游资源 | 分值 |
| --- | --- |
| 具备疗养、休闲、养生相关的特色旅游项目、产业、产品 | 1～2 |
| 不具备疗养、休闲、养生相关的特色旅游项目、产业、产品 | 0 |

## 6.5 荣誉

获得生态旅游与经济发展相关荣誉或称号等，相关部委颁发有正式证书或文件。评价标准见表15。

表17 荣誉评分规则

| 评价标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 国家级生态县、国家级生态示范区、国家生态旅游示范区、国家级生态保护与建设示范区 | 3 |
| 有2处或以上景区荣获国家5A级景区、国家级旅游度假区；国家森林公园、国家湿地公园、国家级地质公园、国家水利风景区、国家级风景名胜区等称号 | 2 |
| 有一处景区荣获国家5A级景区、国家级旅游度假区；国家森林公园、国家湿地公园、国家级地质公园、国家水利风景区、国家级风景名胜区等称号 | 1 |

# 7 评价结果的计算

满足所有强制性指标及相应要求情况下，评价总分为各评价项目得分的累计值；缺少任何一项强制性指标或相应的指标未满足要求得分为0。