IC S

B

备案号:

DB××

江 西 省 地 方 标 准

DB××/T×—××××

稻草微贮轻简生产技术规程

Operating Regulations for the Production of Microbe-Fermented Rice Straw with Simple and Easy Technology

（送审稿）

20××-01-31 发布                            20××-××-01 实施

江西省质量技术监督局           发布

DB××/T×××—20××

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草。

本标准主要起草单位：江西农业大学动物科学技术学院、宜春市农业科学研究所、宜春市农业良种研究所、上犹县畜牧水产局。

本标准主要起草人：陆伟、高海军、何余湧、陈欠林、廖志强、练小华、谢益根、赖涛、李玲玉、高山、胡永强、周海梅、熊明朋、李伟、温名根。

DB××/T×××—20××

稻草微贮轻简生产技术规程

1 范围

本标准规定了微贮稻草轻简生产的术语及定义、微贮原理、生产方法、品质鉴定与产品适应范围。

本标准适用于风干稻草的轻简微贮。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB13078 饲料卫生标准

GB/T 23874-2009 饲料添加剂木聚糖酶活力的测定 分光光度法

GB/T 23881-2009 饲用纤维素酶活性的测定  滤纸法

GB/T 26428-2010 饲用微生物制剂中枯草芽孢杆菌的检测

3 术语及定义

3.1 风干稻草

风干稻草是指新鲜稻草在自然状态下凉晒至含水量为10%左右的稻草。

3.2 轻简生产

轻简生产是指通过现代科学技术和相关产品的集成，使各种生产变得更加轻便、简洁和高效的一种生产方式。

3.3 微贮添加剂

微贮添加剂是指专门用于调制农作物秸杆并以生物制剂为主的一类添加剂，包括益生菌和酶制剂等。

3.4 微贮设施

微贮设施是指用于微贮农作物秸杆的相关设施，一般是指具有良好密封性和耐酸性的微贮窖或微贮袋。

3.5 微贮

微贮是指将益生菌和酶制剂等饲料添加剂按一定比例添加到装有稻草秸杆饲料的密闭容器，通过发酵和酶解作用，提高稻草秸杆饲喂价值和延长保存时间的工艺方法。

4 微贮原理

微贮是指人工添加的益生菌在微贮原料中大量生长繁殖，使原料中的粗纤维素类物质在发酵过程中部分转化为糖类，糖类又被产酸菌转化为乳酸和挥发性脂肪酸，使pH值下降到4.5以下，抑制了丁酸菌、腐败菌等有害菌的生长繁殖，从而使被贮原料气味和适口性变好，利用率提高，保存期延长。

5 生产方法

5.1 微贮添加剂的选择

选择枯草芽孢杆菌、粪肠球菌、纤维素酶和木聚糖酶作为微贮稻草生产的生物添加剂，其中，枯草芽孢杆菌和粪肠球菌的有效活菌数分别不低于1.0×1011 CFU/克，纤维素酶和木聚糖酶的酶活分别不低于10 000 µ/g和50 000 µ/g。枯草芽孢杆菌菌落计数按 GB/T 26428-2010规定执行，纤维素酶和木聚糖酶活力测定分别按GB/T 23881-2009和GB/T 23874-2009规定执行。

5.2 微贮添加剂和水的需要量

按微贮100千克风干稻草分别添加0.01千克粪肠球菌、0.01千克枯草芽孢杆菌、0.45千克木聚糖酶、0.15千克纤维素酶、7.5千克红糖和1.5千克饲料级氯化钠的标准计算出各种添加剂的需要量。水的需要量按风干稻草重量的1.3倍计算。

5.3 菌种活化与菌液稀释

5.3.1 菌种活化

将红糖倒入干净的容器中，加入6倍于红糖重量的沸水将红糖溶解，待红糖水冷却至300左右，加入粪肠球菌和枯草芽孢杆菌拌匀，放置1小时左右。

5.3.2 菌液稀释

将剩余的水（总需水量减去用于溶解红糖的水量）装入另一容器中，再把木聚糖酶、纤维素酶和盐倒入搅匀，然后，把活化后的菌液倒入再次搅匀，备用。

5.4 稻草的装填与处理

5.4.1 微贮窖

先用秸杆粉碎机将无霉变的稻草粉碎至3cm左右，然后分层装入微贮窖中，每层厚度为30cm～40cm，然后均匀洒入微贮剂水溶液（用量为风干稻草质量的1.3倍，使稻草的含水量控制在65%左右），边喷洒边压实。喷完一层接着进行装填另一层，再喷洒微贮剂水溶液，压实，如此反复操作，直到压实后的稻草高于窖口40cm以上，用塑料薄膜覆盖好，四周用泥土压实密封，土层的厚度要达到50cm以上。

5.4.2 微贮袋

先用秸杆粉碎机将无霉变的稻草粉碎至3cm左右，然后装入塑料袋内，边装边压实，直至稻草距袋口约10cm时停止加入稻草，洒入微贮添加剂溶液（用量为风干稻草质量的1.3倍，使稻草的含量量控制在65%左右），然后顺时针方向将袋口拧紧，呈“U”字型反转后用塑料扎条扎紧袋口，放入贮放地点。

5.5 微贮稻草的管理

定期检查微贮窖上面的塑料膜或微贮袋是否有破损、漏气和进水现象，如有上述现象发生，应及时找出原因并妥善处理，以免影响稻草的微贮质量。微贮袋应堆放在干净防雨的仓库或雨棚内。

6 品质鉴定

稻草经14天的微贮处理后，即可对微贮稻草的品质进行鉴定。

6.1 感观

6.1.1 色泽

优质微贮稻草的色泽应是淡黄色。如果微贮稻草呈黄褐色或黑色，则其质量较差或差。

6.1.2 气味

优质微贮稻草应具有酸香味且气味柔和。微贮稻草酸味较强并略带刺鼻气味的，其品质为中等。微贮稻草若带有腐臭味和霉味，其品质为劣等，不能用于饲喂动物。

6.2 质地

品质好的微贮稻草为柔软湿润，无粘滑感，品质中等的微贮稻草为结块和发粘，而品质差的微贮稻草则为质地粗硬和干燥。

6.3 pH 值

品质好的微贮稻草，其pH值应在4.5以下；品质为中等的微贮稻草，其pH值为4.5-5.5；品质差的微贮稻草，其pH值大于5.5。

6.4 卫生指标

微贮稻草的卫生指标应符合GB13078的相关规定。

7 产品适应范围

牛羊饲养