ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

污染地块土壤修复工程验收技术规范

Guideline for Acceptence of Soil Remediation Project on Contaminated Site

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018年12月18日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总体要求	2

5　资料收集与审核	3

6　现场踏勘与人员访谈	4

7　采样监测（调查）技术要点	5

8　修复效果评价	7

9　验收报告编制	8

10　验收后续管理	8

附录A（规范性附录）　t检验方法	10

附录B（规范性附录）　t分布临界值表	12

附录C（资料性附录）　污染地块土壤修复工程验收报告编写大纲	15

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009、HJ 565-2010给出的规则起草。

本标准由江西省生态环境厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省环境保护科学研究院。

本标准主要起草人： 陈宏文、王 涛、刘足根、姚 娜、李惠民、史晓燕、张 萌、万 莹、朱佳琪。

污染地块土壤修复工程验收技术指南

- 范围

本标准规定了污染地块治理修复工程验收的总体要求、验收方法、采样监测技术要点、修复效果评价、验收报告编制及验收后续管理等。

本标准适用于污染地块土壤修复工程验收评估工作。

本标准不适用于致病性微生物、核辐射导致的污染地块土壤修复工程的验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095     环境空气质量标准

GB 14554    恶臭污染物排放标准

HJ 682       污染场地术语

HJ/T 394     建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类

HJ/T 164     地下水环境监测技术规范

HJ/T 166     土壤环境监测技术规范

HJ/T 91      地表水和污水监测技术规范

HJ/T 194     环境空气质量手工监测技术规范

HJ 25.1      场地环境调查技术导则

HJ 25.2      场地环境监测技术导则

建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（生态环境部 公告 2018年 第9号）

土壤污染治理与修复成效技术评估指南（试行）（环办土壤函〔2017〕1953号）

污染地块土壤环境管理办法（试行）（环境保护部令 第42号）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 污染地块

疑似污染地块，是指从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地。按照国家技术规范确认超过有关土壤环境标准的疑似污染地块，称为污染地块。

  - 原位修复

不移动受污染的土壤，直接在地块发生污染的位置对其进行原地修复或处理。

  - 异位修复

将受污染的土壤从地块发生污染的原来位置挖掘或抽提出来，搬运或转移到其他场所或位置进行治理修复。

  - 修复目标

由污染地块环境调查和风险评估确定的目标污染物对人体健康和生态受体不产生直接或潜在危害，或不具有环境风险的污染修复终点。

  - 污染地块修复验收

在污染地块修复工程完成后，对地块内土壤和地下水进行监测，以确定地块修复是否达标并总体评估修复效果的过程。

- 总体要求

  - 验收目的

评估和确认经过治理修复后的污染地块是否达到修复目标，并为地块的进一步开发利用和管理提供科学依据。

  - 验收时段和范围

    - 验收时段

      - 原位修复地块，在治理修复工程完成后进行验收评估。

      - 异位修复地块，可采用分阶段验收评估方法，其中污染土壤外运之后，清洁土壤回填之前进行验收；外运污染土壤视情况分批次或全部完成处理处置后进行验收；外运污染土壤经处理处置后需回填的，应分批次对处理处置的效果进行评估验收，达到要求后方可回填。

    - 验收范围

验收范围应与污染地块修复工程设计方案确定的修复范围一致，当修复工程的范围发生变更时，应根据变更相关批复文件，结合实际情况确定验收范围。

  - 验收对象及依据

    - 验收对象

      - 原位修复地块，包括原位修复工程与受到扰动范围的土壤、地下水、地表水、环境空气等环境介质等。

      - 异位修复地块，包括地块现场清挖范围与受到扰动范围的土壤、地下水、地表水、环境空气等，离场污染土壤和固体废物，以及暂存、处置和受到扰动区域的土壤、地下水、地表水、环境空气等环境介质。

    - 验收依据

污染地块修复工程验收的依据主要是治理修复技术方案确定的修复目标、工程设计方案（实施方案）、有关合同文件、对应接收、暂存和处置污染土壤的行业要求、国家现行环境质量标准、规范、指南以及地方标准、规范等。

  - 验收流程和方法

    - 验收流程

污染地块土壤修复工程验收流程主要包括资料审核与现场踏勘、采样监测（生态调查）与实验室分析、修复效果评估、验收报告编制等四个阶段，具体验收流程如图1所示。

图2 土壤修复工程验收流程

    - 验收方法

污染地块修复工程验收的方法包括资料审阅、现场踏勘、专家评定、走访座谈、问卷调查、采样监测与调查等，具体开展验收工作时，可结合项目特点，灵活选用以上方法。

- 资料收集与审核

  - 资料收集

在开展污染地块修复工程验收工作之前，应收集污染地块修复相关资料，资料清单主要包括：

      - 地块环境调查评估报告；

      - 地块修复技术方案；

      - 地块修复实施方案；

      - 修复工程施工与运行过程中检测资料及原始记录；

      - 地块修复工程监理数据、资料和报告；

      - 地块修复环境监理数据、资料和报告；

      - 相关合同协议，如污染土运输与接收的协议和记录、实施方案变更协议等；

      - 其它相关文件，如地块施工管理文件等。

  - 资料审核

    - 审核范围

污染地块土壤修复验收资料审核范围包括但不限于以下内容：

      - 规范性资料及文件  环境调查与风险评估报告、修复技术方案、实施方案、有关行政文件及相关法律法规、技术标准与规范等。

      - 有关工程实施资料  设计文件、小试、中试报告、施工记录、第三方监测报告、第三方评估报告、环境监理报告及有关记录等。

      - 相关图件及影像资料  地理位置图、总平面布置图、修复范围图、污染修复工艺流程图、修复过程及修复前后照片、影像资料等。

      - 工程管理有关资料  工程实施相关合同协议，工程方案变更及批复文件、施工合同等有关工程管理资料。

      - 其他资料  与验收有关的其他资料。

    - 审核要点

污染地块土壤修复验收资料审核要点如下：

      - 根据污染地块环境调查与风险评估报告、修复工程实施方案及相关行政文件，确定污染地块的目标污染物、修复范围、修复目标等，并以此作为验收依据之一。

      - 通过审查污染地块修复过程的监理记录和监测数据，核实修复方案和环保措施的落实情况，判断是否按照设计的技术参数进行实施，修复过程是否存在二次污染。

      - 通过审查相关运输清单、接收函件等有关工程管理资料，核实污染土壤的数量、去向、流转等信息。

      - 通过审查相关文件和检测数据，核实污染土壤修复的土方量、修复前后土方平衡情况等信息。

      - 结合污染地块及周边环境敏感点信息，需要关注的其他方面。

- 现场踏勘与人员访谈

  - 核定修复范围

根据污染地块土壤环境调查及评估资料、修复方案设计资料及有关行政文件等确定的钉桩资料或地理坐标等，现场勘查确定污染地块修复工程实施范围，判定现场修复治理范围是否与有关文件资料相符。

  - 识别现场遗留污染

结合污染地块有关图件、影像等资料，现场核实对比污染地块修复前后的状况，确定地块残留建构筑物残渣、污染土壤等转运路线，对修复过程遗留的污染情况、二次污染防治措施的落实情况、风险管控措施的落实情况等进行识别，具体如下：

      - 根据治理修复相关资料，通过目视和嗅觉等方法，对现场土壤开挖面和遗留物品进行观察判断，识别现场遗留污染，必要时可使用便携式测试仪器进行现场测试，为验收评估采样和判断提供依据。

      - 对未按治理修复技术方案确定的范围进行修复、地块环境风险评估划定的治理修复范围不准确导致的遗留污染，应根据实际状况进行勘察，查明横向和垂向上的遗留污染范围。

      - 对生产装置拆除、清理过程中原辅材料和产品撒落造成的地块局部污染，应通过现场勘察，识别需补充修复的范围。

      - 对治理修复过程中产生二次污染，应通过核查治理修复设施和配套环保设施、固体废物和化学品贮存、“三废”排放及处理处置、污染事故及环保投诉等情况，识别二次污染范围。

  - 人员访谈

    - 污染地块修复工程验收资料审核及现场勘查阶段应开展人员访谈工作，对地块基础信息、修复情况、环境保护措施落实情况等方面进行全面了解。

    - 访谈对象应包括地块责任单位、地块调查单位、地块修复方案编制单位、工程监理单位、环境监理单位、修复施工单位等单位的参与人员，必要时还可以包括社会公众人员和社会团体等。

- 采样监测（调查）技术要点

  - 总体要求

    - 验收采样监测方案应包括但不限于以下内容：验收监测范围、采样布点方案、监测项目、样品采集与分析、验收监测报告编制、验收监测组织实施等内容。

    - 验收调查方案应包括但不限于以下内容：验收调查范围、验收调查标准、调查重点及采用的技术方法、验收调查报告编制、验收调查组织实施等内容。

    - 采样（调查）范围应覆盖修复工程设计方案确定的修复范围及其边缘，当修复工程发生变更时，应根据实际情况对验收监测（调查）范围进行调整；修复工程可能对地表水、地下水、环境空气等周边环境介质及敏感环境目标产生影响的，验收监测（调查）方案亦应酌情考虑布设采样（调查）点。

  - 土壤监测点位布设

    - 土壤异位修复

对于异位修复地块，应对清挖范围基坑内部和边缘的原址土进行采样，采样点位于基坑底部和侧壁，采集土壤样品以表层样为主（0~20cm），在有必要时也可采集深层样品，挥发性有机物土壤样品的采集深度应不小于0.2 m（表层裸露土壤以下）。

坑底采样布点要求  坑底表层采样一般采用网格布点法，采样数量不少于表1所列的数目。一般随机布设第一个采样点，构建通过此点的网格，在每个网格交叉点采样。网格大小根据采样面积和采样数量确定，见下式：

L=(A/n)1/2

式中：

L—两个采样点之间的距离（网格大小），单位为米（m）；

A—采样区域面积。单位为平方米（m2）；

n—采样点数量。

表1 土壤采样布点——土壤异位修复坑底采样布点数量

| 采样区面积（m2） | 表层采样点数量（个） |
| --- | --- |
| X<100 | 3 |
| 100≤X<500 | 4 |
| 500≤X<1000 | 5 |
| 1000≤X<1500 | 6 |
| 1500≤X<2500 | 7 |
| 2500≤X<3500 | 9 |
| 3500≤X<4500 | 12 |
| X≥4500 | 不超过20 m×20 m网格作为一个采样单元 |

侧壁采样布点要求  修复范围侧壁采用等距离布点方法，根据边长确定采样点数量。当修复深度小于等于1米时，侧壁不进行垂向分层采样，横向采样点数量不少于表2中规定的数量。当修复深度大于1m时，侧壁应进行垂向分层采样，第一层为表层土（0~0.2m），0.2m以下每1~3m分一层，不足1m时与上一层合并。各层横向采样点数量不少于表2中规定的数量。各层采样点之间垂向距离不小于1m，采样点的位置应结合地块地层特征、土壤异常气味和颜色等情况进行确定。

分层后采样数量=单层的采样数量（不少于表2规定的数量）×层数。。

表2  土壤清挖侧壁采样数量要求

| 采样区域周长/m | 土壤采样点数目（个） |
| --- | --- |
| x＜100 | 4 |
| 100≤x＜200 | 6 |
| 200≤x＜300 | 8 |
| x≥300 | 以40m分段作为一个采样单元 |

污染土壤异位修复采样布点要求  一般采用系统随机布点法，建立三维网格均匀布点。对于修复效果不均匀的技术，应根据修复效果空间差异，在修复薄弱点增加判断布点。对于异位修复过程中进行过均质化处理（如热脱附）的土壤，原则上每个样品代表的土壤体积不应超过500m3。对于处理后土壤均质性较差的修复技术（如生物堆、气相抽提），原则上每个样品代表的土壤体积不应超过200m3。对于按批次处理的修复技术，在符合前述要求的同时，每批次至少采集1个样品。

    - 土壤原位修复

根据污染地块地质条件和土壤性质，结合污染地块调查阶段的采样位置和深度布置采样点，同时考虑原位修复对周边土壤的环境影响，构建三维布点方案。

原位修复土壤水平采样单元布点采用网格均匀布点与判断加密布点相结合的方法。网格布点主要用于污染程度比较均一的污染地块，而判断加密布点主要用于局部污染较重或较轻的地块。布点数量应视所修复的地块的污染面积和程度进行确定，具体可按照7.2.1中坑底采样布点方法确定。修复范围边界采样单元长度按照7.2.1中侧壁采样布点方法确定。

原位修复土壤修复范围及修复边界垂向采样布点方案按照7.2.1中侧壁采样布点方法确定。

  - 地下水监测点位布设

    - 应依据污染地块地下水的流向及污染区域地理位置进行设置，修复范围上游地下水采样点不少于1个，修复范围内采样点不少于3个，修复范围下游采样点不少于2个。

    - 原则上可利用地块环境风险评估和治理修复时建设的监测井，但利用数量不得超过验收评估采样点位数的60%。通过验收评估前，被验收方应完好保存地块环境风险评估和修复过程中建设的地下水监测井。

    - 地下水监测井设置要求按照HJ/T 164的规定执行。

    - 地下水监测点位布设的其他要求按照HJ 25.2的规定执行。

  - 地表水监测点位布设

    - 如果污染地块内有流经的河流（河段），应依据河流（河段）的流向设置监测断面，修复范围上游各河流（河段）监测断面不少于1个，修复范围内各河流（河段）监测断面不少于3个，修复范围下游各河流（河段）监测断面不少于1个。

    - 如果污染地块内没有流经的或汇集的河流（河段），则在其下游3km内的汇水区域内寻找地表水源，并至少布设2个监测断面。

    - 监测断面上采样点位的布设参考HJ/T 91的有关要求设置。

    - 如果污染地块有市政排水设施，则无需进行地表水采样布点。

  - 环境空气点位布设

    - 如需确定治理修复后污染地块内环境空气污染水平，可根据实际情况在地块污染区域中心、当时下风向地块边界及边界外500 m内的主要环境敏感点分别布设监测点位，监测点位距地面1.5~2.0 m。

    - 一般情况下，应同时在污染地块的上风向设置对照监测点位。

    - 对于有机污染、汞污染等类型地块，尤其是挥发性有机污染地块，如有需要可选择污染最重的地块中心部位，剥离地表0.2 m的表层土壤后进行环境空气采样监测。

  - 生态调查

    - 如果污染地块土壤修复工程实施前后对自然生态系统的影响较大，应开展生态调查。

    - 生态调查内容应结合项目实施方案中确定的修复目标、工程实施前后生态环境的变化、修复地块周边环境敏感点等因素，确定调查内容。

    - 生态调查应重点关注修复工程实施前后拟修复地块及周边环境敏感点生态环境的改变，调查时应以定量指标为主，定性指标为辅。

    - 生态调查工程程序、调查内容、调查方法及技术要求等可参考HJ/T 394中的相关内容。

  - 实验室分析

    - 分析项目

      - 土壤监测项目应根据污染地块确定的需要治理修复的各项指标确定，地下水、地表水及生物样品监测项目应根据治理修复的技术方案、区域环境敏感点等要求综合确定。

      - 监测项目还应考虑污染地块修复过程中可能产生的污染物，具体根据污染地块治理修复工艺技术要求等确定。

    - 样品采集分析与质量保证

      - 污染地块土壤样品的采样位置、方法、现场质量保证、样品的保存与运输方法、样品分析方法、实验室质量控制、监测报告编制等按照HJ 25.1、HJ 25.2、HJ/T 166的规定执行。

      - 地下水样品的采样位置、方法、现场质量保证、样品的保存与运输方法、样品分析方法、实验室质量控制、监测报告编制等按照HJ/T164的规定执行。

      - 地表水样品的采样位置、方法、现场质量保证、样品的保存与运输方法、样品分析方法、实验室质量控制、监测报告编制等按照HJ/T91的规定执行。

      - 环境空气样品的采样方法、样品的保存与运输、样品分析方法、实验室质量控制等按照HJ/T 194、GB 3095、GB 14554的规定执行。

      - 验收检测方法的检测限应低于修复目标值。

- 修复效果评价

  - 一般要求

    - 可采用逐一对比和统计分析的方法对壤修复效果进行评估。

    - 对于低于检测限的数据，可用检测限进行统计分析。

  - 逐个对比法

    - 当样品数量＜8个时，应将样品的检测值与评估标准值逐个对比。

      - 若检测值低于或等于评估标准值，则认为达到修复效果；

      - 若检测值高于评估标准值，则认为未达到修复效果。

  - 统计分析法

    - 当样品数量≥8个时，可在修复单元内采用统计分析方法进行修复效果评估。一般采用样品均值的95%置信上限与修复效果评估标准值进行比较，下述条件全部符合方可认为地块达到修复效果，否则认为未达到修复效果。

      - 样品均值的95%置信上限小于等于修复效果评估标准值。

      - 样品浓度最大值不超过修复效果评估标准值的2倍。

      - 超过评估标准值的样品不集中在某个区域。

      - 若采用逐个对比方法，当同一污染物平行样数量≥4组时，可结合t检验方法，分析采样和检测过程中的误差，确定检测值与修复效果评估标准值的差异。t检验方法见附录A和附录B。

      - 若各样品的检测值显著低于修复效果评估标准值或与修复效果评估标准值差异不显著，则认为该地块达到修复效果。

      - 若某样品的检测结果显著高于修复效果评估标准值，则认为地块未达到修复效果。

- 验收报告编制

  - 基本要求

    - 验收报告内容应真实、全面、详细地介绍修复工程验收的程序与方法、并对有关监测（调查），数据进行统计分析，科学判定是否达到预期的修复效果，给出明确的验收结论。

    - 出现修复目标尚未达到的情况，需要说明原因，并提出处理建议，以达到预期的修复目标。

  - 主要内容

    - 验收报应包括但不限于以下内容：污染地块环境风险评估结论概述、治理修复方案实施情况、环境监理主要结论、验收评估工作程序与方法、资料审核与现场勘察、监测（调查）方案、现场采样、实验室检测及结果分析、修复效果评价、验收评估结论和建议以及有关附件材料等。

    - 验收报告大纲参见附录C

- 验收后续管理

  - 后期环境监管要求

    - 下列情景下，应开展后期环境监管：

      - 修复后土壤或地下水中污染物浓度达到修复效果评估标准值，但未达到地块使用功能对应筛选值或地下水使用功能对应标准值的地块；

      - 地下水中污染物未达到评估标准，但残留污染物对受体和环境产生的风险不超过可接受水平的地块；

      - 接收异位修复后土壤的地块；

      - 实施风险管控的地块。

    - 后期环境监管的方式一般包括跟踪环境监测与制度控制，两种方式可结合使用。

  - 长期跟踪环境监测

    - 上述b)、c)、d)情景下应开展长期跟踪监测。

    - 一般通过设置地下水监测井进行周期性地下水样品采集和检测，也可设置土壤气监测井进行土壤气样品采集和检测，监测井位置应优先考虑修复效果评估阶段污染物浓度高的区域与污染羽下游，监测井的设置按照HJ/T 164的有关规定执行。

    - 应充分利用地块内符合采样条件的监测井。

    - 原则上长期监测3年开展一次，最长时间间隔不大于5年。

  - 制度控制

    - 上述a)、b)、c)、d)情景下均需开展制度控制。

    - 制度控制包括限制地块使用方式、限制地下水利用方式、通知和公告地块潜在风险、制定限制进入或使用条例等方式，多种制度控制方式可同时使用。

    - 原则上制度控制直至地块土壤与地下水中污染物分别达到GB36600第一类用地筛选值和GB/T14848中的III类标准值为止。

    - 污染地块的环境监管按照《土壤污染治理与修复成效技术评估指南（试行）》（环办土壤函〔2017〕1953号）、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）等有关文件的规定执行。

- （规范性附录）
t检验方法

A.1  t检验评估方法

t检验评估方法是判定给定的常数是否与变量均值之间存在显著差异的最常用的方法。

假设一组样本，样本数为n，样本均值为，样本标准差为S，利用t检验判定某一给定值μ0是否与样本均值存在显著差异，步骤如下：

      - 确定显著水平α，常用α=0.05，α=0.01；

      - 计算检验统计量t：

      - 根据自由度df=n-1和α，查t分布临界值表（见附录B），确定临界值C：

例如n=8，=0.05，则t=2.365；

      - 统计推断：若 t C，即μ0+ C·或μ0-C·，则与均值存在显著差异，且前者为显著大于均值，后者为显著小于均值；若 t ≤C，即-C·≤μ0≤+ C·，则与均值不存在显著差异。下文中将C·简记为u。

A.2 示例

假设一组样本数据，且平行样数量满足要求，将样本中的平行样检测数据列表如表A.1 所示。

表A.1 样本检测值

| 样本 | 浓度（mg/kg ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷 | 铜 | 铅 |
| A1 | 71 | 215 | 183 |
| A2 | 72 | 206 | 182 |
| 平均值 | 71.5 | 210.5 | 182.5 |
| B1 | 52 | 180 | 181 |
| B2 | 59 | 174 | 204 |
| 平均值 | 55.5 | 177 | 192.5 |
| C1 | 17 | 43 | 70.1 |
| C2 | 20 | 49 | 73.6 |
| 平均值 | 18.5 | 46 | 71.85 |
| D1 | 42 | 127 | 84.2 |
| D2 | 48 | 137 | 96.1 |
| 平均值 | 45 | 132 | 90.15 |

计算各平行样样本值占均值的百分比以反映测量分析的精度，如表A.2所示：

表A.2  样本精度数据

| 样本 | 占均值的比例（% ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷 | 铜 | 铅 |
| A1 | 99.30 | 102.14 | 100.27 |
| A2 | 100.70 | 97.86 | 99.73 |
| B1 | 93.69 | 101.69 | 94.03 |
| B2 | 106.31 | 98.31 | 105.97 |
| C1 | 91.89 | 93.48 | 97.56 |
| C2 | 108.11 | 106.52 | 102.44 |
| D1 | 93.33 | 96.21 | 93.40 |
| D2 | 106.67 | 103.79 | 106.60 |
| 均值（%） | 100 | 100 | 100 |
| S（%） | 6.6 | 4.3 | 4.9 |
| C（α=0.05） | 2.365 | 2.365 | 2.365 |
| u(%) | 5.5 | 3.6 | 4.1 |
| 修复目标值（mg/kg） | 30 | 370 | 300 |
| 显著小于修复目标值（mg/kg） | <28.4 | <356.7 | <287 |
| 与修复目标值不存在显著差异（mg/kg） | [28.4, 31.6] | [356.7, 383.8] | [287, 312] |
| 显著大于修复目标值（mg/kg） | >31.6 | >383.8 | >312 |

以砷为例进行评估：

- 若某点检测值小于28.4，则认为该点检测值明显低于修复目标值，达到验收评估标准；

- 若某点检测值位于28.4和31.6 之间，则认为该点检测值与修复目标无显著差异，达到验收评估标准；

- 若某点检测值大于31.6，则认为该点检测值明显大于修复目标值，未达到验收评估标准。

- （规范性附录）
t分布临界值表

表B.1   t分布临界值表

| n-1 | α |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.001 |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 318.309 | 636.619 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 22.327 | 31.599 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 10.215 | 12.924 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 7.173 | 8.610 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 5.893 | 6.869 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 5.208 | 5.959 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 4.785 | 5.408 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 4.501 | 5.041 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 4.297 | 4.781 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 4.144 | 4.587 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 4.025 | 4.437 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 3.930 | 4.318 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 3.852 | 4.221 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 | 3.787 | 4.140 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 | 3.733 | 4.073 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 | 3.686 | 4.015 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.646 | 3.965 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.610 | 3.922 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 | 3.579 | 3.883 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.552 | 3.850 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 | 3.527 | 3.819 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.505 | 3.792 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.485 | 3.768 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.467 | 3.745 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.450 | 3.725 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.435 | 3.707 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.421 | 3.690 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.408 | 3.674 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 | 3.396 | 3.659 |
| 30 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.385 | 3.646 |
| 31 | 1.309 | 1.696 | 2.040 | 2.453 | 2.744 | 3.375 | 3.633 |
| 32 | 1.309 | 1.694 | 2.037 | 2.449 | 2.738 | 3.365 | 3.622 |
| 33 | 1.308 | 1.692 | 2.035 | 2.445 | 2.733 | 3.356 | 3.611 |
| 34 | 1.307 | 1.691 | 2.032 | 2.441 | 2.728 | 3.348 | 3.601 |
| 35 | 1.306 | 1.690 | 2.030 | 2.438 | 2.724 | 3.340 | 3.591 |
| 36 | 1.306 | 1.688 | 2.028 | 2.434 | 2.719 | 3.333 | 3.582 |
| 37 | 1.305 | 1.687 | 2.026 | 2.431 | 2.715 | 3.326 | 3.574 |
| 38 | 1.304 | 1.686 | 2.024 | 2.429 | 2.712 | 3.319 | 3.566 |
| 39 | 1.304 | 1.685 | 2.023 | 2.426 | 2.708 | 3.313 | 3.558 |
| 40 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 | 3.307 | 3.551 |
| 41 | 1.303 | 1.683 | 2.020 | 2.421 | 2.701 | 3.301 | 3.544 |
| 42 | 1.302 | 1.682 | 2.018 | 2.418 | 2.698 | 3.296 | 3.538 |
| 43 | 1.302 | 1.681 | 2.017 | 2.416 | 2.695 | 3.291 | 3.532 |
| 44 | 1.301 | 1.680 | 2.015 | 2.414 | 2.692 | 3.286 | 3.526 |
| 45 | 1.301 | 1.679 | 2.014 | 2.412 | 2.690 | 3.281 | 3.520 |
| 46 | 1.300 | 1.679 | 2.013 | 2.410 | 2.687 | 3.277 | 3.515 |
| 47 | 1.300 | 1.678 | 2.012 | 2.408 | 2.685 | 3.273 | 3.510 |
| 48 | 1.299 | 1.677 | 2.011 | 2.407 | 2.682 | 3.269 | 3.505 |
| 49 | 1.299 | 1.677 | 2.010 | 2.405 | 2.680 | 3.265 | 3.500 |
| 50 | 1.299 | 1.676 | 2.009 | 2.403 | 2.678 | 3.261 | 3.496 |
| 51 | 1.298 | 1.675 | 2.008 | 2.402 | 2.676 | 3.258 | 3.492 |
| 52 | 1.298 | 1.675 | 2.007 | 2.400 | 2.674 | 3.255 | 3.488 |
| 53 | 1.298 | 1.674 | 2.006 | 2.399 | 2.672 | 3.251 | 3.484 |
| 54 | 1.297 | 1.674 | 2.005 | 2.397 | 2.670 | 3.248 | 3.480 |
| 55 | 1.297 | 1.673 | 2.004 | 2.396 | 2.668 | 3.245 | 3.476 |
| 56 | 1.297 | 1.673 | 2.003 | 2.395 | 2.667 | 3.242 | 3.473 |
| 57 | 1.297 | 1.672 | 2.002 | 2.394 | 2.665 | 3.239 | 3.470 |
| 58 | 1.296 | 1.672 | 2.002 | 2.392 | 2.663 | 3.237 | 3.466 |
| 59 | 1.296 | 1.671 | 2.001 | 2.391 | 2.662 | 3.234 | 3.463 |
| 60 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 | 3.232 | 3.460 |
| 61 | 1.296 | 1.670 | 2.000 | 2.389 | 2.659 | 3.229 | 3.457 |
| 62 | 1.295 | 1.670 | 1.999 | 2.388 | 2.657 | 3.227 | 3.454 |
| 63 | 1.295 | 1.669 | 1.998 | 2.387 | 2.656 | 3.225 | 3.452 |
| 64 | 1.295 | 1.669 | 1.998 | 2.386 | 2.655 | 3.223 | 3.449 |
| 65 | 1.295 | 1.669 | 1.997 | 2.385 | 2.654 | 3.220 | 3.447 |
| 66 | 1.295 | 1.668 | 1.997 | 2.384 | 2.652 | 3.218 | 3.444 |
| 67 | 1.294 | 1.668 | 1.996 | 2.383 | 2.651 | 3.216 | 3.442 |
| 68 | 1.294 | 1.668 | 1.995 | 2.382 | 2.650 | 3.214 | 3.439 |
| 69 | 1.294 | 1.667 | 1.995 | 2.382 | 2.649 | 3.213 | 3.437 |
| 70 | 1.294 | 1.667 | 1.994 | 2.381 | 2.648 | 3.211 | 3.435 |
| 71 | 1.294 | 1.667 | 1.994 | 2.380 | 2.647 | 3.209 | 3.433 |
| 72 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.379 | 2.646 | 3.207 | 3.431 |
| 73 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.379 | 2.645 | 3.206 | 3.429 |
| 74 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.378 | 2.644 | 3.204 | 3.427 |
| 75 | 1.293 | 1.665 | 1.992 | 2.377 | 2.643 | 3.202 | 3.425 |
| 76 | 1.293 | 1.665 | 1.992 | 2.376 | 2.642 | 3.201 | 3.423 |
| 77 | 1.293 | 1.665 | 1.991 | 2.376 | 2.641 | 3.199 | 3.421 |
| 78 | 1.292 | 1.665 | 1.991 | 2.375 | 2.640 | 3.198 | 3.420 |
| 79 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.374 | 2.640 | 3.197 | 3.418 |
| 80 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.374 | 2.639 | 3.195 | 3.416 |

- （资料性附录）
污染地块土壤修复工程验收报告编写大纲

1 概述

2 验收评估依据

3 地块概况

3.1 环境风险评估结论

3.2 治理修复技术方案

3.3 治理修复实施情况

3.4 环境监理主要结论

4 验收评估内容与方法

4.1 工作范围

4.2 验收评估重点

4.3 验收评估程序与方法

5 资料审核与现场勘察

5.1 资料审核

5.2 现场勘察

6 监测方案

6.1 监测项目

6.2 布点原则

6.3 布点方案

7 样品采集及实验室分析

7.1 样品采集

7.2 分析方法及结果

7.3 质量控制

8 修复效果评估

9 结论和建议

10 附件

附件1、验收评估过程影像、采样记录等资料

附件2、检测报告

附件3、完工报告（委托方提供，单独成册）

附件4、环境监理报告（委托方提供，单独成册）

_________________________________