ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

代替 DB

红壤坡耕地深松少免耕作业技术规程

The technology procedures for operation of deep loosening and no tillage or minimum tillage on red soil slope field

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018年5月）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前  言	II

引  言	III

红壤坡耕地深松少免耕作业技术规程	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 少免耕	1

3.2 深松深度	1

3.3 邻接行距	1

3.4 深松深度合格率	1

3.5 邻接行距合格率	1

3.6 漏松	1

4 科学机械深松	2

4.1 深松作业条件	2

4.2 作业要求	2

4.3 深松质量	2

4.4 操作规程	2

4.5 安全准则	2

5 少免耕	3

5.1 深松少免耕间歇交替	3

5.2 少免耕播种	3

5.3 杂草及病虫害控制	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江西省农业厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省红壤研究所。

本标准主要起草人：钟义军、叶川、黄尚书、黄欠如、武琳、成艳红、张昆、李小飞、孙永明、吴昌强、平先良、周琦娜、何绍浪

引  言

红壤坡耕地不合理的耕作方式导致耕层浅薄化、土壤蓄水保墒能力不足、结构变差等问题，加剧了红壤坡耕地的水土流失、伏秋干旱等灾害，造成作物产量低而不稳，制约区域农业发展。深松少免耕作业技术可以协调耕作、提升耕地质量、环境保护之间的矛盾，为红壤坡耕地可持续发展提供了技术途径。

红壤坡耕地深松少免耕作业技术规程

- 范围

本标准规定了红壤坡耕地深松少免耕作业的术语和定义、机械深松技术要求和深松少免耕作业应用技术。

本标准适用于在南方红壤丘陵区坡度≤5°以下的红壤坡耕地深松少免耕作业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24675.2 保护性耕作机械 深松机

NY/T 2845 深松机 作业质量

GB/T 5668 旋耕机

- 术语和定义

下述术语和定义适用于本标准：

  - 少免耕

免耕是作物播种前不用犁、耙耕地、整地，直接在茬地上播种，播后作物生育期间又不进行中耕，并结合其它除草措施的一个耕作方法；少耕是指常规耕作基础上尽量减少土壤耕作次数或在全田间隔耕作、减少耕作面积的一类耕作方法，它是介于常规耕作与免耕之间的中间类型的耕作方式。

  - 深松深度

深松沟底距该点作业前地表的垂直距离。

  - 邻接行距

深松作业相邻作业幅间相邻深松沟中心间距。

  - 深松深度合格率

符合作业要求的深度测点占总测点的百分率。

  - 邻接行距合格率

符合作业要求的邻接行距测点占总测点的百分率。

  - 漏松

除地角、地中障碍物周围外，当深松间距大于规定间距1.2 倍时为漏松。

- 科学机械深松

  - 深松作业条件

4.1.1机械深松作业适宜于各种沙壤、轻壤、中壤、重壤、轻黏土、中黏土和重黏土，土层较薄（<28cm）和土壤内有砖头、树根等碍障物的地块不宜深松。

4.1.2耕地0～25cm土层土壤容重超过一定的限度（>1.4g/cm3），或实施保护性耕作技术3～5年内未深松的耕地，应进行土壤深松作业。

4.1.3 耕地0～25cm土层土壤含水率在12%～22%时，适宜进行深松作业。

4.1.4 地表覆盖秸秆时，要求秸秆均匀覆盖，留茬高度小于10cm。

  - 作业要求

4.2.1深松作业时期选择春播前、播种时（3月上旬～5月中旬）或秋季作物收获后（10月下旬～12月下旬）。

4.2.2 深松机符合GB/T 24675.2 中的要求，一般采用凿式深松铲进行间隔深松，深松间距范围为40～60cm，深松深度为30～40 cm。

4.2.3 根据土壤条件和机具进地强度灵活掌握深松周期，一般每2～4年深松一次。

  - 深松质量

4.3.1 深松机工作部件作业覆盖率≥作业总宽度50%判定为深松合格。

4.3.2 深松深度及稳定性按NY/T 2845 标准进行测定，深松深度合格率≥85%，邻接行距合格率≥80%，无漏松。均达到要求为深松作业质量达到标准。

4.3.3 深松后整地后要求地块平整细碎，可为作用播栽提供良好的种床条件。

  - 操作规程

4.4.1 作业前准备

明确作业要求，根据作业区条件确定机具调整状态；作业前地块应平沟坎，保证机具能正常进入作业区；观察作业区状况，判断土地水分含量、石块、树根等障碍物存在情况，及时清理作业区内的障碍物；根据地块形状规划出作业路线和转弯地带保证作业时行车方便，空行程最短。

4.4.2 作业方法

进行预作业，检查作业质量是否达到要求（深度及稳定性），将机具调整到稳定工作状态；按照事先规划的作业区和作业路线过进行作业，确保直线行走以及不重耕、漏松；作业中应注意观察机具作业质量和作业状态，发现异常应及时进行调整和故障排除。

4.4.3 注意事项

周期性作业完成后，工作部件表面应涂黄油，整机放置在避雨、阴凉、干燥处保管；深松铲尖严重磨损，影响机具入土深度时，应及时更换。

  - 安全准则

4.5.1 机具不能在悬空状态进行维修和调整，维修和调整时机具必须落地，拖拉机必须熄火；作业时机具上严禁站人。

4.5.2 作业时未提升起机具前，不得转弯和倒退。

4.5.3 作业中若发现机车负荷突然加剧，应立即降低作业速度或停车，查出原因，及时排除故障。

4.5.4 转移地块时必须将机具升起到安全运输状态。

- 少免耕

  - 深松少免耕间歇交替

深松间隔期内，在保证种苗正常生长基础上，合理搭配少免耕。

  - 少免耕播种

5.2.1 少免耕播种作业宜选择土壤含水率20%左右时进行。

5.2.2 地表覆盖秸秆时，可在作物播种后直接将均匀覆盖。

5.2.3 少免耕可采用穴播、开沟种植，肥料间隔3～4cm点施或条施。

  - 杂草及病虫害控制

杂草采用相应化学除草或人工锄草等方法除去，病虫害用农药和杀虫剂灭除。

_________________________________